“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA IMPLEMETAR UN SERVIDOR

IA ON PREMISE EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA DE LA ARMADA”

- DESCRIPCIÓN GENERAL.

  - Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto describir los bienes, equipos, repuestos o artículos y sus servicios conexos; tanto aspectos administrativos, como operativos y logísticos, que deberán ser empleados en el proceso licitatorio.

  - Estas Especificaciones Técnicas (EE.TT.) describen en términos generales el tipo y calidad de los materiales a emplear, todo lo cual quedará sujeto al presente documento.

- ORIENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT.)

  - Obligaciones del oferente con respecto a las EE.TT.

    - Las EE.TT. se entenderán como requisitos técnicos mínimos, que el oferente conoce y acepta, de manera que cualquier omisión en su propuesta técnica, no lo libera de la entrega conforme a las especificaciones técnicas aquí establecidas y a su entero costo y cargo.

    - Se da por entendido que el oferente está en conocimiento de todas las normas y disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención del equipamiento, es de su única responsabilidad, debiendo respetar las condiciones de su oferta, en calidad y plazos establecidos.

  - De las aclaraciones y dudas del oferente con respecto a las EE.TT.

    - Todas las consideraciones y dudas técnicas que resulten del estudio de los antecedentes por parte del oferente, deberán ser formuladas durante el proceso licitatorio en el portal mercado público.

    - Cualquier discrepancia que se genere en la recepción, se resolverá conforme a lo requerido en el proceso licitatorio. Las Preguntas y Respuestas que se desarrollen en el portal Mercado Público serán complementarias a las presentes Especificaciones Técnicas.

  - De los manuales.

    - El oferente debe entregar los manuales y especificaciones técnicas del bien adquirido al momento de efectuar la entrega del producto (si corresponde).

  - De los materiales requeridos

    - Todo material que se emplee deberá ser de primera calidad y primer uso, no admitiéndose la reutilización de material alguno.

    - Las marcas comerciales citadas en las especificaciones técnicas son referenciales,  que representan la calidad esperada de los bienes y productos solicitados, por consiguiente el licitante podrá presentar a la propuesta con equipos de marcas distintas de lo especificado, toda vez que éstos sean los equivalentes técnicos de los solicitados, debiendo entregar junto con su oferta detalle de oferta que permita su evaluación.

    - En caso que producto no cumpla con lo requerido, la calidad esperada o detalle técnico, la Academia Politécnica Naval podrá desestimar la oferta presentada.

    - No se permitirá que el oferente entregue algún material o equipo que no corresponda a lo especificado.

    - No se permitirá que el oferente entregue equipos de segunda mano.

- DESCRIPCIÓN DEL BIEN, EQUIPO O PRODUCTO.

La adquisicion del siguiente material obedece a la necesidad de contar con el equipamiento informático necesario para implementar un servidor IA ON PREMISE, para el Centro de Innovación Tecnológico de la Armada.

La adquisición de los productos será realizada en dos itemens de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM 1: SERVIDORES (PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS)

  - 02 Servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 (Xeon Gold 5515+ x2, NVIDIA L40S x2, 256GB RAM, 3.84TB SSD x4, Fuente 1800W x2)

Presupuesto diponible $ 50.000.000.-

Servidor empresarial de alto rendimiento diseñado para cargas de trabajo exigentes, virtualización, inteligencia artificial y entornos de cómputo acelerado. Equipado con dos procesadores Intel Xeon Gold 5515+, este sistema ofrece la potencia y eficiencia necesarias para manejar tareas críticas con fiabilidad excepcional.

Gráficos acelerados con NVIDIA L40S

Integrando con una GPU profesional NVIDIA L40S de 48GB GDDR6 (x2), el servidor está preparado para tareas de IA, renderizado, aprendizaje profundo y virtualización gráfica (vGPU). Ofrece desempeño sobresaliente para cargas de trabajo de modelado, simulación y análisis avanzado.

Se aceptarán ofertas por equipos de iguales cararacteristicas técnicas o superior sin que afecte el presupuesto disponible.

Se aceptarán ofertas por equipos armados con respectivo respaldo de garantía de componentes.

Cantidad		02

Cada uno de los servidores deberá venir con su respestivo hardware previamente instalado y con las siguientes características:

Modelo			HPE ProLiant DL380 Gen11

Procesadores		2 × Intel Xeon Gold 5515+ (16 núcleos / 32 hilos por CPU)

Frecuencia base	2.1 GHz (hasta 3.8 GHz Turbo Boost)

Memoria RAM		256GB DDR5 ECC (ampliable hasta 8TB)

Almacenamiento	4 × SSD NVMe 3.84TB (total 15.36TB)

GPU			2 × NVIDIA L40S 48GB GDDR6 PCIe

Fuente de poder	2 × 1800W Platinum (redundante, hot-plug)

Conectividad		4 × Gigabit Ethernet, ranuras PCIe Gen5 de expansión

Administración		HPE iLO 6 con acceso remoto seguro

Bahías			Hasta 12 × SFF o 8 × LFF (según configuración)

Formato		Rack 2U

Sistema operativo 	Compatible con Windows Server, VMware ESXi, Red Hat, SUSE, Ubuntu

Garantía		3 años TechCare de HPE (servicio y soporte avanzado)

Peso aproximado	~28 kg (según configuración)

ITEM 2: EQUIPAMIENTO INFORMATICO (PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS)

Presupuesto disponible $ 28.000.000

  - 01 Firewall EFG UBIQUITI 2-2500 2-SFP+10G 2-SFP28-25G 2-220VAC Unifi Cloud Gateway

Cantidad 01

Gateway empresarial para gestión y seguridad de red de alto desempeño.

Formato rack 19", altura máxima 1U

Procesador multinúcleo de al menos 18 núcleos.

Frecuencia mínima de 2 GHz.

Memoria RAM mínima: 16 GB.

Interfaces de red

Mínimo 2 puertos RJ45 2.5 GbE.

Mínimo 2 puertos SFP+ 10 GbE.

Mínimo 2 puertos SFP28 25 GbE.

Posibilidad de configurar interfaces WAN/LAN de forma flexible.

Capacidad de IDS/IPS mínima: 12.5 Gbps.

Soporte mínimo de 1.000.000 sesiones concurrentes.

Capacidad mínima de 70.000 nuevas sesiones por segundo.

Capacidad para administrar al menos 500 dispositivos y 5.000 usuarios simultáneos.

Seguridad

Firewall Stateful.

Firewall capa 7 con reconocimiento de aplicaciones.

Sistema IDS/IPS integrado.

Inspección SSL/TLS.

Filtrado de contenido y URL.

DPI (Deep Packet Inspection).

Segmentación de tráfico por VLAN/Subred.

Soporte de políticas avanzadas de seguridad.

VPN y conectividad

Soporte VPN IPsec.

Soporte WireGuard.

Soporte OpenVPN.

VPN sitio a sitio.

Balanceo Multi-WAN.

Soporte SD-WAN sin licenciamiento adicional.

  - 03 Switch USW-PRO-MAX-24. UBIQUITI Et 8-2500 16-1000 2-SFP+10G USP-opcional req-UniFi Switch L3

Cantidad 03

Tipo de equipo

Switch administrable Capa 3 (Layer 3).

Formato rack estándar 19".

Altura máxima 1U.

Interfaces de red

Mínimo 24 puertos Ethernet RJ45 distribuidos de la siguiente forma:

Mínimo 16 puertos 10/100/1000 Mbps.

Mínimo 8 puertos 1/2.5 Gbps.

Mínimo 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplink o backbone.

Capacidad de procesamiento

Capacidad mínima de switching: 112 Gbps.

Throughput no bloqueante mínimo: 56 Gbps.

Tasa de reenvío mínima: 83 Mpps.

Soporte para al menos 1.000 VLAN.

Tabla MAC mínima de 16.000 direcciones.

Funcionalidades Capa 3

Enrutamiento Inter-VLAN.

Rutas estáticas IPv4.

Servidor DHCP.

DHCP Relay.

Funcionalidades Capa 2

LACP (Link Aggregation).

STP y RSTP.

QoS basado en DSCP.

IGMP Snooping.

802.1X.

VLAN de voz.

Port Mirroring.

Jumbo Frames.

Control de tormentas (Storm Control).

Aislamiento de puertos y dispositivos.

Seguridad

ACL basadas en IP y MAC.

Restricción de acceso por puerto.

DHCP Snooping.

Aislamiento de red.

Protección ante bucles de red.

Administración

Administración centralizada mediante plataforma web.

Monitoreo y gestión remota.

Actualización remota de firmware.

Interfaz gráfica de administración.

Alimentación

Alimentación universal 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Fuente de alimentación interna.

Soporte de respaldo energético redundante mediante fuente externa opcional.

  - 04 Monitor de 32” Curvo Samsung Odyssey G6 32" QHD VA, 240Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, DisplayHDR 600

Cantidad					04

Diagonal de la pantalla			81,3 cm (32")

Resolución de la pantalla			2560 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa			16:9

Pantalla táctil					No

Tipo HD					Quad HD

Tipo de pantalla				VA

Forma de la pantalla				Curva

Razón de contraste (típica)			2500:1

Máxima velocidad de actualización		240 Hz

Número de colores de la pantalla		1 billones de colores

Brillo de la pantalla (típico)			350 cd / m²

Tiempo de respuesta				1 ms

Clasificación de curvatura de la pantalla	1000R

Ángulo de visión, horizontal			178°

Ángulo de visión, vertical			178°

Tamaño visible, horizontal			69,7 cm

Tamaño visible, vertical			39,2 cm

Diagonal de pantalla				80 cm

Alto Rango Dinámico				 (HDR)	Si

Tecnología HDR 	(High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 600

Gama de colores				95%

Desempeño

NVIDIA G-SYNC				No

AMD FreeSync				Si

Tipo de FreeSync de AMD			FreeSync Premium Pro

ConnectShare (USB)				Si

Tecnología Flicker free			Si

Multimedia					Si

Altavoces incorporados			Si

Cámara incorporada				No

Conector USB incorporado			Si

HDMI						Si

Salida de auriculares				Si

Número de puertos HDMI			2

Versión HDMI					2.1

Cantidad de DisplayPorts			1

Versión de DisplayPort			1.4

HDCP						Si

HDCP						Versión 2.2

Conexión

Wifi						Si

Bluetooth					Si

Versión de Bluetooth				5.2

Ethernet					Si

  - 02 NAS QANP TS-837 amd Ryzen V1500b 8 bahias

Cantidad  02

Procesador

Procesador de arquitectura x86 de 64 bits.

Mínimo 4 núcleos y 8 hilos.

Frecuencia mínima de 2.2 GHz.

Soporte para cifrado por hardware AES-NI.

Memoria

Memoria RAM mínima instalada: 8 GB DDR4.

Capacidad de expansión mínima hasta 64 GB.

Soporte para memoria ECC.

Almacenamiento

Mínimo 8 bahías para discos duros SATA.

Compatibilidad con discos SATA de 3,5" y 2,5".

Soporte de unidades SSD.

Bahías con capacidad de intercambio en caliente (Hot Swap).

Almacenamiento de alto desempeño

Mínimo 2 ranuras M.2 NVMe para aceleración de caché o almacenamiento adicional.

Soporte de caché SSD.

Conectividad

Mínimo dos interfaces Ethernet de 2.5 GbE.

Capacidad de expansión a redes de 10 GbE mediante módulos o tarjetas adicionales.

Expansión

Mínimo dos ranuras PCIe para expansión futura.

Soporte para tarjetas de red, almacenamiento adicional o aceleradores de procesamiento.

Funcionalidades

Soporte RAID 0, 1, 5, 6 y 10.

Soporte para snapshots.

Replicación y respaldo automático.

Compatibilidad con virtualización y contenedores.

Soporte de protocolos SMB/CIFS, NFS, FTP e iSCSI.

Compatibilidad

Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

Administración vía interfaz web.

  - 02 Disco duro  Seagate iron Pro 20TB 3.5" 7200RPM SATAIII 6Gb/s 256MB p/NAS

Cantidad 02

Capacidad: 20 TB

Tamaño: 3.5"

Velocidad de rotación: 7200 RPM

Interfaz: SATA III

Velocidad de transferencia: 6.0 Gbit/s

Tamaño de búfer: 256 MB

Compatibilidad: NAS

Potencia operativa promedio: 7.7 W

Potencia inactiva promedio: 5.5 W

Temperatura de funcionamiento (mín.): 0 °C

Temperatura de funcionamiento (máx.): 65 °C

Temperatura no operativa (mín.): -40 °C

Temperatura no operativa (máx.): 70 °C

Errores irreversibles: 1 por 10^15

Funcionamiento 24/7: Sí

Sensores de vibración rotacional: Sí

Límite de tasa de carga de trabajo: 550 TB/año

Tiempo medio hasta falla (MTTF): 2500000 h

Tiempo medio entre fallos (MTBF): 2500000 h

Nivel de ruido (en reposo): 20 dB

Corriente de arranque: 2 A

Voltaje de funcionamiento: 5 / 12 V

Vibración no operativa: 2.27 G

Golpes de funcionamiento: 40 G

Golpe (fuera de operación): 200 G

Garantía: 5 años

  - 02  Kingston dc 3000 ME

Cantidad 02

Capacidad

Capacidad útil mínima: 3.84 TB.

Formato e interfaz

Formato: U.2 de 2,5 pulgadas.

Interfaz: PCIe Gen5 x4 NVMe.

Compatibilidad retroactiva con PCIe Gen4.

Rendimiento

Velocidad secuencial mínima de lectura: 14.000 MB/s.

Velocidad secuencial mínima de escritura: 5.800 MB/s.

Rendimiento aleatorio mínimo lectura 4K: 2.700.000 IOPS.

Rendimiento aleatorio mínimo escritura 4K: 300.000 IOPS.

Tipo de memoria

Memoria NAND tipo 3D eTLC o superior, orientada a uso empresarial y centros de datos.

Seguridad y protección

Protección ante pérdida de energía (Power Loss Protection – PLP).

Cifrado por hardware AES 256-bit o equivalente.

Compatibilidad con TCG Opal 2.0 o equivalente.

Protección integral de datos End-to-End.

Confiabilidad

Resistencia mínima: 7.000 TBW.

Durabilidad mínima: 1 DWPD durante 5 años.

MTBF mínimo: 2.000.000 horas.

  - 01 Rack 19" 42U , Profundidad 800mm, soporta 300kg, montaje a par

Cantidad 01

Capacidad del estante: 42U

Tipo: Bastidor independiente

Capacidad máxima de peso: 300 kg

Color del producto: Negro

Material: SPCC

Temperatura de operación: -40 - 60 °C

Humedad relativa de operación: 0 - 90%

Ancho: 600 mm

Profundidad: 800 mm

Altura: 2055 mm

Peso: 89 kg

  - 02 PDU Regleta 12-Hembra-Ch 10A Rack-1U Switch-Piloto Macho-Ch

Cantidad 02

PDU Regleta 12 enchufes Hembra Nacional 10-16A (Italiano).

Rackeable 19"

Interruptor Con Luz Piloto

Cable 1,5mts 10 Amper Enchufe Macho Nacional con tierra.

Posibilidad De Conexión Enchufe Ancho 10A - 16A.

  - 02 Nexxt CAT6 Cable Red 4 Pares Gris 303M

Cantidad  2

Caja cable UTP CAT 6 – color gris

100% cobre

  - 02 ORDENADOR METAL-PLASTICO NEG 5CM – 1U

Cantidad 02

Ducto organizador con tapa. 1 Unidad de Rack. Base metálica, cuerpo plástico PVC.
Dimensiones:

Alto: 4,4cm (1U) x Ancho: 48,2cm (19 Pulgadas) x Profundidad: 5,3cm. Ranuras: 8mm.

Altura de espacio útil: 4,9cm

  - 02 PATCHPANEL 1U - 24-RJ45 CAT6 UTP

Cantidad 02

Cant. Puertos 24 puertos

Categoria Cat 6

  - 20 Patch Cord cobre UTP, 28 AWG, categoría 6A, 2mt, azul

Cantidad 20

Categoria Cat 6a

Caract. Cable Cobre Interior

Largo Cable 2 mts

  - 20 Category 6A Performance - Patch cable - RJ-45 M to RJ-45 M - 3 m - UTP - CAT 6a

20 Panduit TX6A-28 Category 6A Performance - Patch cable - RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6a - IEEE 802.3at - booted, halogen-free, snagless, solid - blue - 10ft

  - 30 Patch Cord CAT 6 NHTD UTP Azul 0,5 m

30 Patch Cord NHTD, categoría 6 UTP 0.5 metros, color azul.

  - 01 Gabinete Rack Dahua 18U con 6 Tomas de Corriente, PFC200D-18U6D, Diseño Compacto y Resistente.

Altura del rack		18U

Tomas de corriente	6 tomas

Material	Acero 		alta resistencia

Dimensiones		600 mm × 450 mm × 900 mm

Peso			50 kg

Ventilación		Diseño con ventilación para evitar sobrecalentamiento

Instalación		Montaje en piso o pared

- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  - Se evaluará con nota 4, 2 o 0, respectivamente, cuando lo ofertado cumpla totalmente, parcialmente o no cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

  - Al oferente que no cumpla técnicamente con lo requerido, aún siendo la oferta más conveniente, no se le adjudicará.

  - Las ofertas que cumplan parcialmente con lo requerido serán evaluadas en forma independiente de acuerdo a especificaciones y características técnicas solicitadas.

  - Se deben adjuntar imágenes y epecificaciones técnicas de cada equipo a ofertar.

  - La cantidad de los productos a adquirir puede aumentar o disminuir dependiendo del presupuesto disponible y de la importancia para el proyecto de cada equipo.

  - Especificaciones técnicas que se encuentran subrayadas y resaltadas en negro, son consideradas como mandatorias.

| Item | Cant. | Descripción del Material o Servicios | Cumple | No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 (Xeon Gold 5515+ x2, NVIDIA L40S x2, 256GB RAM, 3.84TB SSD x4, Fuente 1800W x2) |  |  |
| ITEM 2. |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Firewall-EFG UBIQUITI 2-2500 2-SFP+10G 2-SFP28-25G 2-220VAC Unifi Cloud Gateway |  |  |
| 3 | 3 | Switch-USW-PRO-MAX-24. UBIQUITI Et 8-2500 16-1000 2-SFP+10G |  |  |
| 4 | 4 | Monitor Curvo Samsung Odyssey G6 32" QHD VA, 240Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, DisplayHDR 600 |  |  |
| 5 | 2 | NAS QNAP TS-873A-8G AMD Ryzen V1500B 8 Bahías RAM 8GB LAN USB RAID |  |  |
| 6 | 2 | SSD Kingston DC3000ME 3.84TB U.2 PCIe 5.0 NVMe 14000MB/s |  |  |
| 7 | 1 | Rack DH-PFC200D-42U8D. Rack 19" 42U , Profundidad 800mm |  |  |
| 8 | 2 | Disco Duro Seagate IronWolf Pro 20TB 3.5" 7200RPM SATAIII 6Gb/s 256MB p/NAS |  |  |
| 9 | 2 | PDU Regleta 12-Hembra-Ch 10A Rack-1U Switch-Piloto Macho-Ch |  |  |
| 10 | 2 | Nexxt CAT6 Cable Red 4 Pares Gris 303M |  |  |
| 11 | 2 | 24-RJ45 CAT6 UTP PATCHPANEL 1U CERTIFIC UL |  |  |
| 12 | 20 | Patch User cobre UTP, 28 AWG, categoría 6A, 2mt, azul |  |  |
| 13 | 20 | Patch User TX6A-28 Category 6A -3 m UTP |  |  |
| 14 | 30 | Patch Cord CAT 6 NHTD UTP Azul 0,5 m |  |  |
| 15 | 4 | Ordenador cable 1U Metal-Plastico NEG 5CM |  |  |
| 16 | 1 | Gabinete Rack Dahua 18U con 6 Tomas de Corriente, PFC200D-18U6D, Diseño Compacto y Resistente. |  |  |

- GARANTÍA

Los oferentes aceptan garantía del producto de al menos 90 días, de acuerdo con lo establecido por la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y las condiciones de la plataforma de Mercado Publico. Esta garantía se ejercerá en los siguientes casos: cuando el producto está defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, que fue anteriormente arreglado pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, entre otras situaciones mencionadas en la Ley del Consumidor. En dichos casos, la Academia Politécnica Naval podrá elegir siguiente alternativa.

Reemplazo (Cambio de mismo producto no similar).

- ENTREGA

  - Los plazos de entrega por item son los siguientes

- Item 1 plazo de entrega 60 días.

- Item 2 plazo de entrega 10 días.

  - El lugar de entrega será en el almacén de recepción de la Academia Politécnica Naval, ubicado en avenida Jorge Montt s/n, en horario de lunes a viernes 09:00 a 11:30 hrs. y de 14:00 a 16:00 hrs. sin costo adicional para el comprador.

  - El contacto para las entregas (totales o parciales) en el almacén de recepción de la Academia Politécnica Naval es a través de la plataforma Mercado Público, y en caso de requerir coordinaciones adicionales, se deberá enviar un correo electrónico a apn.abastecimiento@armada.cl, informando al teléfono (32) 284 8979.

  - Proveedor deberá facturar a nombre de la siguiente razón social indicando si la factura es cedida a FACTORING:

- Centro de Innovación Tecnológica de la Armada.

- RUT: 65.232.308-1

- Dirección: Av. Halimeda esquina Talasia, Jardín del Mar, Reñaca, Viña del Mar

- Fono: 56 (032) 2204024 – 2204022.

ALEXIS OPAZO SALVO

PROFESOR CIVIL

ASESOR DE INNOVACIÓN